| פרויקט גמר הנדסאים מערכות תקשוב | מגיש: נועם אלום ת"ז: 327741104 מכללה: הראל מנחה ומנהל המכללה: יואל כהן שנה"ל: 2024-2025 |
| --- | --- |

# תוכן עניינים

תוכן עניינים	1

מבוא	3

אודות החברה	4

מיקום על המפה	5

ציודים בארגון	10

מדיה קווית	16

VLSM ו CIDR	19

טבלת פרפיקסים	21

חלוקת הכתובות	22

חלוקת שמות	26

בנייני החברה	27

טופולוגיות פשוטות - אירופה, יפן ווירג'יניה	28

טופולוגיה יתירה - קליפורניה	31

VLAN	36

VTP	39

Vlan hopping	40

DHCP	42

מתקפת DHCP Spoofing	44

Router on a stick	49

פרוטוקול STP	52

STP load balancing	55

Portfast + BPDU guard	57

Etherchannel	58

HSRP פרוטוקול	62

DTP Attack	65

Telnet	67

SSH	68

שרת DNS	69

שרת HTTP	73

שרת DHCP	76

שרת AAA	81

שרת FTP	82

שרת Mail	86

שרת Syslog	91

# מבוא

אורקל (Oracle Corporation) היא חברת טכנולוגיות מחשב אמריקאית בינלאומית מהגדולות בעולם וכיום מבוססת בארצות הברית, אוסטין טקסס.

אורקל נוסדה בשנת 1977 על ידי לארי אליסון יחד עם שותפיו בוב מיינר ואד אוטס תחת השם SDL או בשמה המלא "Software Development Laboratories".

כמו כן, Software Development Laboratories לאחר מכן שינה את שמה אל "Relational Software, Inc" ב1979 ואז שוב אל "Oracle Systems Corporation" ב 1983 בכדי להתאים את עצמה יותר אל מוצר הדגל שלה Oracle Database.

לאחר כמה שנים (1989), אורקל העבירה את המשרדים הראשיים שלה אל חופי רדווד סמוך אל העיר רדווד קליפורניה ופעם האחרונה Oracle Systems Corporation שינתה את שמה סופית אל Oracle Corporation (כמו שאנחנו מחירים אותה כיום).

חלק מן ההצלחה של אורקל בתקופה זו הייתה כתוצאה מהשימוש בשפת C, שפה הנתמכת בשלל מערכות הפעלה וקלה לתמרון והתאמה למערכות אחרות.

אורקל המשיכה בדרכה להצלחה בכך שרכשה מספר חברות הכוללות את PeopleSoft, Siebel, BEA Systems ועוד, ובניסיון להתמודד עם Amazon Web Services ומוצריו אורקל הכריזה על שיתוף פעולה עם חברה יריבה לשעבר Microsoft השיתוף פעולה כלל חיבור ישיר בין החברות, דבר שנתן ללקוחות לשמור מידע גם על מערכות מחשוב בענן ולהריץ תוכנות בOracle או Azure.

בהמשך דרכה אורקל הכריזה על מעברה אל אוסטין טקסס (היכן שהיא נמצאת כיום), ושנה לאחר מכן ביצעה כמה פעולות עסקיות מעניינות כגון הרכישה של חברת Cerner ויום לאחר מכן רכישה של Federos, בינה מלאכותית יחד עם כלי אוטומציה למען שיפור ביצועי תקשורת אשר עלתה 28.3 ביליון דולר במזומן.

אורקל מציעה מרחב רב של מוצרים הכולל תוכנות בסיסי נתונים, שירותי ענן, תוכנות ארגוניות, EPM ו- SCM

# אודות החברה

Oracle דוגלת ברצון העז לתת מענה לכל שירות טכנולוגי וללא נמצאו ערכי אינדקס.ספק פתרונות חדשניים שמתאימים לצרכים המיוחדים של לקוחותיה.

החברה מתמקדת בשיפור ביצועים, אוטומציה של תהליכים, וניהול נתונים בצורה חכמה ובטוחה, עם מגוון רחב של מוצרים ושירותים, Oracle שואפת להקל על הארגונים להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים ולשפר את הפרודוקטיביות והיעילות של צוותיהם.

## יתרונות של Oracle

יכולת Scalability

אחד היתרונות הבולטים של אורקל הוא היכולת להתרחב בקלות, המערכות שלה מתוכננות כך שהן יכולות להתאים את עצמן לצרכים המשתנים של הארגון, דבר שמאפשר גמישות רבה.

אבטחת מידע

אורקל משקיעה רבות באבטחת המידע, עם פתרונות מתקדמים שמגנים על נתונים מפני גישה לא מורשית, זהו יתרון קריטי בעידן שבו המידע הוא אחד הנכסים החשובים ביותר.

ביצועים גבוהים

הטכנולוגיות של אורקל ידועות בביצועים המרשימים שלהן, במיוחד כשמדובר בניהול כמויות גדולות של נתונים.
זה מאפשר לארגונים לפעול בצורה יעילה יותר.

פתרונות בענן

עם המעבר לענן, אורקל מציעה מגוון שירותים שמאפשרים לעסקים להפעיל את היישומים והנתונים שלהם בסביבה גמישה ומודרנית, פתרונות אלה תורמים להפחתת עלויות ולשיפור היעילות.

# מיקום על המפה

## ארצות הברית

## אירופה

## אסיה ואוסטרליה

## כולם ביחד:

# ציודים בארגון

# מחשב

| שם | ערך | מחיר בשקלים |
| --- | --- | --- |
| מעבד | Intel Core i5 | 800 |
| זיכרון RAM | 16GB DDR4 | 150 |
| דיסק קשיח | SSD 512GB NVMe | 200 |
| כרטיס גרפי | NVIDIA GTX 1660 | 800 |
| מערכת הפעלה | Windows 10 | 300 |
| שאר רכיבים | לוח אם, ספק כוח, מארז | 725 |

סך הכל 2,975 שקל חדש

# מחשב נייד

| שם | ערך | מחיר בשקלים |
| --- | --- | --- |
| מעבד | Intel Core i5 | 800 |
| זיכרון RAM | 16GB DDR4 | 150 |
| דיסק קשיח | SSD 512GB NVMe | 200 |
| כרטיס גרפי | NVIDIA GTX 1660 | 800 |
| מערכת הפעלה | Windows 10 | 300 |
| שאר רכיבים | לוח אם, ספק כוח, מארז | 725 |

סך הכל 2,975 שקל חדש

# שרת

| שם | ערך | מחיר בשקלים |
| --- | --- | --- |
| מעבד | Intel Xeon | 1,200 |
| זיכרון RAM | 32GB DDR4 | 300 |
| דיסק קשיח | 2TB HDD | 200 |
| מערכת הפעלה | Windows Server | 500 |
| שאר רכיבים | לוח אם, ספק כוח, מארז | 2,800 |

סך הכל 4,000 שקל חדש

# Cisco 1941

| שם | ערך | מחיר בשקלים |
| --- | --- | --- |
| חיבורים | 4 פורטים Ethernet | 400 |
| ניהול | CLI | 100 |
| תמיכה בפרוטוקולים | OSPF, EIGRP, BGP, etc | 300 |
| יכולת הרחבה | חיבור מודולים נוספים | 0 |

סך הכל 800 שקל חדש

# Cisco 3650 24PS

| שם | ערך | מחיר בשקלים |
| --- | --- | --- |
| פורטי PoE | 24 | 3,000 |
| ניהול | CLI | 500 |
| יכולת ניהול | Smart Call Home | 400 |
| תמיכה בסטנדרטים | IEEE 802.3af/at | 300 |

סך הכל 4,200 שקל חדש

# Cisco 2960-24TT

| שם | ערך | מחיר בשקלים |
| --- | --- | --- |
| פורטים | 24 | 1,200 |
| ניהול | CLI | 200 |
| יכולת ניהול | מתג בסיסי | 300 |
| שאר רכיבים | מכסים, חלקי החלפה | 50 |

סך הכל 1,750 שקל חדש

# מדיה קווית

למדיה הקווית יש שתי סוגים, כבלי נחושת וכבלים מבוססי אור.

## משפחת כבלי הנחושת:

בכבלים מבוססי נחושת המידע מועבר בעזרת זרמים חשמליים שכן יש שתי סוגים של ביטים 1 ו- 0, כאשר יש זרם הביט יהיה שווה 1 וכאשר אין זרם הביט יהיה שווה 0.

### TP:

או בשמו המלא Twisted-pair בא בכמה צורות.

- STP: הוא כבל בעל ארבע זוגות גידים (שמונה גידים בכולל) בו כל בכל זוג הגידים שזורים וכל זוג מסוכך דבר התורם רבות בהגנה נגד הפרעות אלקטרומגנטיות.

כבל זה משתמש בחיבור RJ45.

- UTP: הוא כבל זוג שזור ללא הגנה כל שהיא נגד הפרעות אלקטרומגנטיות חוץ מהעובדה שהוא שזור (דבר העוזר במניעת הפרעות אלו).

כבל זה משתמש בחיבור RJ45.

### COAX:

כבל קואקסיאלי הוא כבל תקשורת חשמלי המכיל שתי שכבות מוליכות המבודדות זו מזו, אחת מהן היא בצורת גליל חלול והשנייה גליל אטום המושחל בגליל הראשון.

מבנה זה מאפשר ביטול השדה האלקטרומגנטי שיוצרת זרימת החשמל בכל אחת מהשכבות, בתנאי שבשכבות עובר אותו אות חשמלי, בכיוונים מנוגדים.

כבל קואקסיאלי משמש בתקשורת קווית לשם העברת מידע בתדר גבוה כגון סרטים, מצלמות אבטחה, רדיו וכו.

## כבלים מבוססי אור:

הם כבלים המורכבים מליבה, מעטפת, ושכבת מגן והמידע עובר בעזרת אותות אור כאשר 1 שווה ליש אור ו0 שווה לאין אור.

קיימים כיום שתי סוגים של כבלים מבוססי אור.

הראשון Single-Mode, והשני Multi-Mode:

- Single-Mode: הם סיבים בהם מועבר מידע באופן יחיד על מנת למנוע הפרעות ולהגיע למרחקי שידור ארוכים.

בסיבים אלו אפשר להעביר מידע למרחקים של מעל 100 קילומטר והם נפוצים בעיקר ברשתות WAN.

- Multimode: הם סיבים בהם מועבר מידע בכמה דרכים במקביל, שיטה זו מוגבלת למדי מכיוון שבסיב כזה קיימים מספר מסלולים בהם יכול האור לעבור ולכן פולס אור קצר בכניסה ימרח במוצא דבר המגביל את קצב התקשורת בסיב ואת מרחק השידור.

סיבי multimode זולים וקלים לייצור ולכן הם בשימוש ביישומים שבהם לא נדרש רוחב פס גבוה, בסיבים אלו משתמשים להעברת מידע למרחקים של 300 עד 500 מטר והם נפוצים בשימוש במיוחד ברשתות מקומיות ובתוך בניינים או בין בניינים סמוכים.

# VLSM ו CIDR

## : CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

CIDR משמש בכדי לחסוך בכתובות IP על ידי שימוש בכתובת אחת למספר רשתות באמצעות המסכת רשת.
העיקרון שלו הוא לקצור ביטים מתוך השדה של ההוסטים ולשנות את ה-0 ל-1 בהתאם לפריפיקס.
למשל, המסכת רשת של 192.168.1.22/26, תהיה:

255.255.255.192

בביטים:

11111111 11111111 11111111 11000000

ניתן לראות ששתי ביטים נלקחו מתוך שדה ההוסטים.
עכשיו נותרו לנו 6 ביטים לשימוש, 4 חלוקות שונות של הכתובת ו- 64 כתובות בכל חלוקה (רשת).

כלומר, הפרטים של הכתובת שלנו יהיו:

| #### חלוקה | #### הוסט | #### רשת | #### broadcast | #### מסיכת רשת |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.22 | 192.168.1.0 | 192.168.1.63 | 255.255.255.192 |

ניתן לדעת זאת בעזרת הנוסחה הבאה:

- 2^2 = 4, כלומר 4 חלוקות. -> עבור 2 ביטים שנלקחו.

- 2^6 = 64, כלומר 64 כתובות בכל חלוקה. -> עבור 6 ביטים פנויים.

- נבין שהחלוקה היא הראשונה. -> המחשב הוא 22 ו-22 קטן מ-64.

## : VLSM (Variable Length Subnet Mask)

VLSM משמש לחלוקת כתובות ללא חלקים שווים, בניגוד ל- CIDR, והוא פועל באותו אופן בדיוק.
ניתן לחשב VLSM על ידי השוואת מספר ההוסטים הנדרשים לטבלת ביטים מהמספר הגבוה ביותר לנמוך:

- שרתים: 63

- מחשבים: 58

- טלפוני אי פי: 10

- מחלקת מחירות: 7

| #### ערך מקום | #### 63 | #### 58 | #### 10 | #### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | תואם |  |  |  |
| 64 |  | תואם |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | תואם | תואם |
| 8 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

כמות ההוסטים הנדרשת קטנה מערך המקום פחות 2 (לכתובת broadcast ורשת).
לאחר שנחשב איזה ערך מקום עלינו להשתמש, נוכל להשוות אותו לטבלת פריפיקסים בעמוד הבא ולקחת את הפריפיקס המתאים לערך המקום הזה.

# טבלת פרפיקסים

# חלוקת הכתובות

במהלך הפרויקט הכתובת המנחה תהיה 172.18.0.0/16.

בפרויקט ישנם שלושה אזורים, ולכן בחרתי לקחת שני ביטים מהמרחב של המארחים (host) על מנת ליצור 4 חלקות שוות של 64 כתובות (בעצם פרפיקס 18), ואף ליצור הכנה לעתיד, שכן אחת המחלקות לא בשימוש.

זו האופציה האידיאלית עבורי, אם הייתי לוקח פחות ביטים, לא היו מספיק מחלקות, ואם הייתי לוקח יותר זה היה גורם לבזבוז של כתובות.

בכל אזור שלוש בניינים, לכן בחרתי להקצות 16 כתובות לכל בניין על ידי לקיחת 2 ביטים נוספים מהמארחים.

## אירופה - 172.18.0.0/18

### Germany-Frankfurt - 172.18.0.0/20

### Italy-Milan - 172.18.16.0/20

### Spain-Madrid - 172.18.32.0/20

## אסיה ואוסטרליה - 172.18.64.0/18

### Australia-Sydney - 172.18.64.0/20

### India-Mumbai - 172.18.80.0/20

### Japan-Tokyo - 172.18.96.0/20

## ארצות הברית - 172.18.128.0/18

### Virginia-Ashburn - 172.18.128.0/20

### Arizona-Phoenix - 172.18.144.0/20

### California-San-Jose - 172.18.160.0/20

# חלוקת שמות

חלוקת שמות הגיונית לציודים בארגון היא חלק חשוב ביותר בהקמת ארגון מסודר וקל לניהול, לכן בפרויקט זה בחרתי במבנה הבא לנתינת שמות לציודים:

ORACLE_CC_SS_cc_Fn_Dn

:CC

מתייחס לקוד אותיות (Letter code) של אותה יבשת – Continent.

:SS

מתייחס לקוד אותיות (Letter code) של אותה מדינה – State.

:cc

מתייחס לאותה עיר - City (לדוגמא Milan)

:n

מתייחס למספר קומה

:Dn

מתייחס לשם של מכשיר והמספר שלו לדוגמא (1PC)

# בנייני החברה

## אסיה                         אירופה

## ארצות הברית

## אוסטרליה

# טופולוגיות פשוטות - אירופה, יפן ווירג'יניה

Oracle נמצאת בכל העולם וזה כולל כמובן את אירופה, בין אם בפרנקפורט שבגרמניה, איטליה שבמילאן או מדריד שבספרד אין ספק שהנוכחות שלה שם משמעותית ובולטת.

כמו כן, בבניין קיימים מחשבים מן השורה הראשונה ושרתים חזקים במיוחד כדי לתחזק את היום עבודה בבניין

## קומת קרקע (קומה 0):

קומה זו בדרך כלל מורכבת מהאמצעי תקשוב המרכזיים כמו הנתב או מתג שכבה שלוש וכן מהשרתים בהם משתמשים בבניין יחד עם לפטופ לניהול נוח של הציוד בבניין.

## קומה רגילה (קומות 1-3):

קומה זו בדרך כלל מורכבת מהכלים בהם משתמשים עובדי החברה הכללים, כמו מחשב, מדפסת IP וכן קיים גם מתג בכל קומה.

# עלויות של בניין פשוט

| שם | עלות | כמות | עלות סופית |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco 1941 | 800₪ | 1 | 800₪ |
| Cisco 3650 24PS | 4,200₪ | 1 | 4,200₪ |
| Cisco 2960-24TT | 1,750₪ | 4 | 7,000₪ |
| PC | 2,975₪ | 15 | 44,625₪ |
| Server | 4,000₪ | 4 | 16,000₪ |
| Laptop | 2,975₪ | 1 | 2,975₪ |

לאחר שמכלילים את כל הציודים יוצא כי המחיר לבניין פשוט עומד על כ- 75,600 שקל חדש.

# טופולוגיה יתירה - קליפורניה

טופולוגיה זו כוללת את הפרוטוקולים/הגדרות הבאים:

- HSRP

- STP

- DHCP

- Mail

- Syslog

- FTP

- EtherChannel

- Vlan

- Portfast

- BPDU guard

- SSH

- TELNET

### קומת קרקע (0):

בקומה זו ניתן למצוא את השרתים של הבניין:

- DHCP

- Mail

- Syslog

- FTP

וכמובן מחשב נייד כדי להגדיר את המכשירים בבניין.

## קומות 1-6

בדומה לבניין הפשוט קומות אלו בדרך כלל מורכבת מהכלים בהם משתמשים עובדי החברה, כמו מחשב, מדפסת IP.

# שכבות

## שכבת ה- Access

## שכבת ה- Distribution

## שכבת ה- Core

## חלקות התעבורה

בבניין זה חילקתי את כל חלק שמאל לVLANS ה 30 ו- 40 ולצד שני 20 ו- 110 כך שהחלוקה נראית כך:

זה יחד עם שילוב של HSRP יוצר טופולוגיה שיודעת לנהל את תעבורת הרשת בצורה טובה.

# עלויות של בניין מסובך

| שם | עלות | כמות | עלות סופית |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco 1941 | 800₪ | 2 | 1,600₪ |
| Cisco 3650 24PS | 4,200₪ | 4 | 16,800₪ |
| Cisco 2960-24TT | 1,750₪ | 4 | 7,000₪ |
| PC | 2,975₪ | 15 | 44,625₪ |
| Server | 4,000₪ | 4 | 16,000₪ |
| Laptop | 2,975₪ | 1 | 2,975₪ |

לאחר שמכלילים את כל הציודים יוצא כי המחיר לבניין פשוט עומד על כ- 75,600 שקל חדש.

# VLAN

### מה זה  ? VLAN

VLAN הוא סביבה וירטואלית המדמה רשת מקומית ומיוצג על ידי מספר, נשתמש ב VLAN כאשר אנו רוצים לייצר הפרדה בין מכשירים על אותה טופולוגיה.

ברמה מקצועית, VLAN יוצר Broadcast Domain נפרד על אותו הנתב באותה הטופולוגיה ויוצר חלוקה לוגית ולא פיזית כמו שהיה צריך לעשות לפני הטכנולוגיה זו.

בכדי להגדיר VLAN אנו נבצע את השלבים הבאים:

1. כניסה אל מצב config terminal:

2. כניסה אל מצב configure vlan:

3. בחירת שם ל VLAN:

### פקודות SHOW:

פקודה להצגת חילוק ממשקים לVLANS:

פקודות להצגת מידע על VLAN ספציפי:

## Access Port

פורט Access הוא פורט במתג (Switch) המיועד לחבר מכשירים כמו מחשבים או מדפסות, והוא יכול להיות חלק מ-VLAN אחד בלבד.

כאשר מכשיר מתחבר לפורט Access, הוא משתייך אוטומטית ל-VLAN שהוגדר עבור אותו פורט, פורטים אלה לא מעבירים תעבורה של VLANs נוספים, אלא רק את התעבורה של ה-VLAN המוגדר עבורם.

## Trunk Port

פורט Trunk, לעומת זאת, משמש להעברת תעבורה מ- VLANS מרובים, הוא מחבר בין שני מתגים או בין מתג לנתב ומאפשר להם להעביר תעבורה מכל ה-VLANS המוגדרים ברשת.

פורט Trunk משדר את תעבורת הVLANS עם זיהוי ייחודי (VLAN tagging), כך שכל מכשיר בקצה יכול להבין לאיזו VLAN התעבורה שייכת.

# VTP

VTP, או פרוטוקול חלוקת VLAN, הוא פרוטוקול המיועד לניהול והחלפת מידע בין מתגים ברשתות תקשורת.

הוא משמש בעיקר ברשתות VLAN ומסייע בשמירה על קונסיסטנטיות בין המתגים השונים ברשת.

### מטרת הפרוטוקול

המטרה המרכזית של VTP היא להקל על ניהול VLANs ברשתות גדולות, כאשר מתג מסוג server מתעדכן עם VLAN חדש או אם יש שינוי כלשהו, כל המתגים האחרים (VTP clients) מקבלים את המידע הזה אוטומטית, זה מפשט את תהליך הניהול ומפחית טעויות אנוש.

## מצבי פעולה של VTP

VTP פועל בכמה מצבים:

- VTP Server:
מתג במצב זה יכול ליצור, למחוק ולשנות VLANs. כל עדכון במתג זה מועבר אוטומטית לשאר המתגים ברשת.

- VTP Client:
מתגים במצב זה מקבלים את המידע מה-VTP Server ולא יכולים לבצע שינויים בעצמם. הם פועלים על פי ההגדרות שנשלחות להם.

- VTP Transparent:
מתגים במצב זה לא משתתפים בחלוקת המידע על VLANs. הם מעבירים את המידע הלאה אך לא מעדכנים את עצמם על פי המידע שמתקבל.

# Vlan hopping

## מהו VLAN Hopping?

VLAN Hopping הוא סוג של התקפה ברשתות מחשבים שמנצל את המנגנונים של VLAN (Virtual Local Area Network) כדי לאפשר לתוקף לגשת לנתונים הנמצאים ברשתות שונות (בVLANS שונים) מבלי שהגישה לכך הותרה לו.

VLANs משמשות לרוב לצורך בידוד תעבורת רשת ולהגברת האבטחה, אך ישנם מקרים בהם ניתן לעקוף את ההגנות הללו.

### איך זה קורה?

ההתקפה מתבצעת בדרך כלל בשני אופנים עיקריים:

Double Tagging:
במקרה זה, התוקף מוסיף שני תגי VLAN לפריימים (frames) שהוא שולח, המתג (switch) הראשון רואה את התג הראשון ומעביר את המידע ל- VLAN המתאים, המתג השני מזהה את התג השני ומעביר את המידע ל- VLAN של התוקף כך שהתוקף מצליח לעבור בין VLANs שונים מבלי שהגדרות האבטחה יהיו בעיה !

Switch Spoofing:

התקפה זו מתרחשת כאשר התוקף מתחזה למתג (switch) ומתחבר לרשת. בכך הוא מצליח להניע את המתגים האחרים להתחבר אליו כאל מתג אמיתי, מה שמאפשר לו לשלוט בתעבורת ה-VLAN ולעקוף את הגבלות הגישה.

## סיכוני VLAN Hopping:

VLAN Hopping יכול להוביל לגישה לא מורשית לנתונים רגישים, שיבוש של פעולות רשת, או התקפות אחרות כמו Man-in-the-Middle. בכך יכול התוקף לנצל את המידע שנמצא ברשתות שהיו אמורות להיות מבודדות זו מזו.

## מניעת VLAN Hopping

כדי להגן על הרשת מפני התקפות של VLAN Hopping, ניתן לנקוט בכמה אמצעי אבטחה:

- הגבלת VLANs על פורטים:
יש לקבוע אילו VLANs מורשים לפעול על כל פורט במתג, כך שלא ניתן יהיה להעביר תעבורה בין VLANs שונים ללא אישור.

- שימוש ב-Port Security:
ניתן להפעיל הגבלות על מספר המכשירים שמתחברים לפורט מסוים במתג, ובכך למנוע התחזות של מכשירים זרים.

- סינון תעבורת VLAN:
יש לבדוק את התעבורה ולוודא שאין מנות עם תגי VLAN לא מורשים.

- עדכון ותיקון תוכנה:
שמירה על עדכניות התוכנה של המתגים והתקני הרשת היא קריטית, שכן בעדכונים לעיתים נפתרות בעיות אבטחה.

# DHCP

### מה זה DHCP?

DHCP או בשמו המלא Dynamic Host Configuration Protocol הוא פרוטוקול הנועד בכדי לפי מה שהוגדר לחלק הגדרות הקשורות ל- IP בצורה אוטומטית. (מהי הכתובת Gateway למשל)

### איך זה עובד?

DHCP משתמש ב "DORA" על מנת לבצע את הפעולות שלו:

- Discover:
מכשיר ימצא את השרת DHCP על ידי שליחת הודעת DHCP discover בהודעת broadcast.

- Offer:
שרת DHCP מקבל את הודעת הdiscover והוא מחזיר הודעת DHCP offer אל המכשיר. (בהודעת unicast)

- Request:
המכשיר ישלח את הודעת הrequest לשרת כאשר הוא מקבל הודעת DHCP offer מהשרת. (בהודעת unicast)

- Acknowledge:
שרת ה-DHCP שולח הודעת הAcknowledge למכשיר כאשר הוא מקבל את הודעת ההrequest מהלקוח DHCP. (בהודעת unicast)

בכדי להגדיר DHCP על נתב ראשית אנו צריכים ליצור POOL של כתובות בעזרת הפקודה ip dhcp pool, לדוגמא:

לאחר כניסה אל ה DHCP POOL אנו צריכים להוסיף את ההגדרות הרצויות:

הגדרת רשת:

Router(dhcp-config)#network NETWORK_ADDR SUBNET

הגדרת gateway:

Router(dhcp-config)#default-router GATEWAY_ADDR

הגדרת שרת DNS:

Router(dhcp-config)#dns-server DNS_ADDR

### פקודות SHOW:

צפיה בשימוש בPOOL:

Router#show ip dhcp pool

תגובה צפויה:

צפייה בשיוך כתובות IP:

Router#sh ip dhcp binding

תגובה צפויה:

# מתקפת DHCP Spoofing

במהשך ל- DHCP, מתקפת ה- DHCP Spoofing היא אחת ממתקפות ה-MITM  (Man-in-the-Middle) המסוכנות שיכולות להתרחש ברשתות מחשבים, ונשענת על פגיעות בתהליך חיבור הלקוח לרשת.

מתקפה זו מתמקדת בכך שהתהליך המתקיים הוא כולו ב- Broadcast, כאשר הלקוח סומך באופן אוטומטי על השרת DHCP שיתקשר עמו.

## תהליך המתקפה

המתקפה מתחילה כאשר לקוח רוצה להתחבר לרשת Wi-Fi או לרשת מקומית אחרת.

כדי לעשות זאת, הלקוח שולח פקטת DHCP Discover, שמטרתה למצוא את שרת ה- DHCP הזמין, בשלב זה התוקף המחובר לאותה הרשת מזהה את הפקטה ומגיב לה בהודעת DHCP Offer, הלקוח שאינו מודע לכך שמדובר בתוקף מפרש את ההודעה כהצעה לגיטימית ושולח בחזרה הודעת DHCP Request, התוקף משיב להודעת ה Request עם הודעת DHCP Acknowledge.

אולם, ההודעה הזו שונה מהודעות ה- DHCP הרגילות, במקום לספק ללקוח את כתובת ה- IP של הנתב המקומי, התוקף מכניס בה את כתובת ה- IP שלו.

כתוצאה מכך, כל התקשורת של הלקוח עם האינטרנט עוברות דרך מחשבו של התוקף!

הסכנה הגדולה במתקפה זו טמונה ביכולת של התוקף ליירט את המידע שעובר דרך המחשב שלו, לדוגמה, אם הלקוח מנסה להתחבר לאורקל, כל המידע שהוא שולח כמו שם משתמש וסיסמה יגיע ישירות לתוקף במקום לשרתים של אורקל.

## הפעלת DHCP Snooping

DHCP Snooping היא טכנולוגיה חיונית להגן על רשתות מחשבים מפני מתקפות DHCP Spoofing.

על ידי הפעלת DHCP Snooping במתגים, ניתן לזהות ולהגביל את הפורטים שיכולים לשלוח הודעות DHCP.

תהליך ההפעלה כולל מספר שלבים, ראשית, יש לגשת לממשק הניהול של המתג ולזהות את הפורטים שמחוברים לשרתים וללקוחות לגיטימיים.

לאחר מכן, יש להפעיל את DHCP Snooping ולהגדיר את ה- VLANs שבהן יופעל השירות.

חשוב גם לאמת את השרת DHCP על מנת להבטיח שההודעות יתקבלו רק ממקורות מאומתים.

באמצעות הגדרה זו, המתג יכול לחסום כל הודעת DHCP שמגיעה מפורטים לא מורשים, ובכך למנוע מתקפות מזויפות ולשפר את אבטחת הרשת הכוללת.

הפעלת DHCP Snooping היא פעולה פשוטה אך קריטית, המבטיחה שהרשת שלך תהיה מוגנת יותר מפני ניסי חדירה והונאה.

הגדרת DHCP Snooping בפרויקט:

הפעלה

הגדרה על פורט

הגדרת VLANs

Port security

Port Security זוהי טכנולוגיה המאפשרת ניהול של ההתקנים המאושרים לחיבור לרשת.

מתג לא יחבר לרשת התקן שלא מורשה להתחבר לממשק, הטכנולוגיה מתבססת על סינון גישה על פי כתובות פיזיות Mac Address וניתנת לפריצה ע"י שינוי כתובת ה MAC.

Port Security ‬מאפשר הגדרת שני מגבלות לכל ממשק:‬‬‬‬‬‬‬‬

- הגבלת מספר ההתקנים שיוכלו להתחבר לממשק במתג.‬‬‬‬‬‬‬

- קביעת הכתובת ה MAC שהממשק ילמד.‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬

### מה זו הפרה ?violation -‬‬‬‬‬‬‬‬

כאשר התקן לא מורשה מתחבר למתג ,‬מתרחשת הפרה ( (violation‬של המדיניות, הפרה מתרחשת בשני מקרים:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- הגבלת מספר ההתקנים שיוכלו להתחבר לממשק במתג.‬‬‬‬‬‬‬‬

- מחשב שנלמד בממשק אחד ,‬מנסה לשדר דרך ממשק אחר‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

### מה התגובה ל violation?

ישנם שלושה תגובות להפרה ב port security:

- Shutdown

- Restrict

- Protect

| סוג הפרה | העבר תעבורה | הודעה לsyslog | מציג שגיאה | מעלה Violation Counter | מכבה פורט |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shutdwon | לא | לא | לא | לא | לא |
| Restrict | לא | כן | לא | כן | לא |
| Protect | לא | לא | לא | כן | כן |

### סוגי פקודות

כללי

הפעלת port-security:

switchport port-security maximum <num>

הגדרת כתובת MAC

הגדרת כתובת MAC סטטית:

switchport port-security mac-address <MAC-ADDR>

הגדרת כתובת MAC "דביקה":

switchport port-security mac-address sticky

מחיקת כל הכתובות שהוגדרו על ידי sticky:

clear port-security sticky

מחיקת כתובת MAC ספציפית שהוגדרת על ידי sticky:

no switchport port-security mac-address sticky <MAC-ADDR>

מחיקת כתובת MAC שהוגדרה:

switchport port-security mac-address <MAC-ADDR>

הגדרת תגובה לviolation

switchport port-security violation <shutdown/restrict/protect>

פתיחת פורט שנסגר:

shutdown
 no shutdown

תגובות הצגה

כל הפורטים

show port-security address

פורט ספציפי

ד show port-security interface <TYPE> <NUM>/<NUM>

### הגדרת Port Security:‬‬

לדוגמא יש לי את השרת DHCP באוסטרליה ואני רוצה לשמור שרק הוא יוכל לגשת את הפורט Fa0/3 במתג:

אז לקחתי את הכתובת ה MAC שלו באמצעות פקודת ipconfig /all:

ו

הרצתי את הפקודות הבאות:

# Router on a stick

Router on a Stick היא קונפיגורציה ברשת שמאפשרת לנתב אחד לנתב תנועה בין מספר VLANs דרך חיבור פיזי יחיד.

הנתב משתמש בתתי-ממשקים (subinterface) כדי לייצג כל VLAN, כל תת-ממשק מקבל כתובת IP משלו כך שהנתב יכול לתקשר עם כל VLAN בנפרד.

זה מצמצם את הצורך בנתבים פיזיים רבים ומייעל את השימוש במשאבים.

כדי להגדיר ROS ראשית נוסיף לפחות נתב ומתג אחד:

נחבר בניהם ונגדיר VLANs במתג:

ונבחר אלו פורטים על המתג יהיו Access ב VLAN 10 ואלו ב- 20, במקרה שלנו 1-5 יהיו ל10 ו6-10 ל29:

כמובן שבממשק המחובר לנתב נגדיר Trunk המעביר את Vlans שהגדרנו:

לבסוף נגדיר subinterfaces על הנתב לכל VLAN ונגדיר אנקפסולציה dot1q ונבחר רשתות לכל VLAN, בדוגמא זו 10: 192.168.1.0 ו- 20: 192.168.2.0:

לבסוף נבדוק אם הכל עובד, נחבר מחשב אל פורט 1 במתג ונגדיר לו כתובת IP ונחבר מחשב אל פורט 6 במתג ונדיר לו כתובת IP

בבדיקה פשוטה של Ping ניתן לראות כי יש תקשורת בין שני המחשבים:

# פרוטוקול STP

פרוטוקול STP הוא פרוטוקול בשכבת 2 שנועד למנוע לולאות בין מתגים ברשת.
כאשר יש לנו רשת עם עודפי חיבור סביר שנקבל לולאות בין המתגים שיגרמו לקריסות ולירידת ביצועים ברשת, את בעיה זו פותרים על ידי שימוש ב- STP
STP משתמש ביכולת של המתג לסגור לוגית ממשק מסוים כדי להפסיק את הלולאות (על ידי סגירת החיבור).

Bridge id הוא מזהה של מתג והוא מורכב מ-כתובת MAC ו-עדיפות.

### פרוטוקול STP מורכב מארבעה שלבים:

בחירת המתג שישמש כroot bridge:
ה root bridge הוא המכשיר שאליו מועברת כל התנועה ברשת, הוא נבחר על ידי השוואת העדיפות ב- bridge id, ואם העדיפויות זהות, המתג עם כתובת ה- MAC עם מספר הביטים הדלוקים הקטן ביותר.
לדוגמה, לכתובת 00:1b:63:aa:aa:aa יש פחות ביטים דלוקים מאשר לכתובת 00:1b:63:ff:ff:ff.

- בחירת הממשקים שישמשו כ- root port:
ה root port נבחר לפי העלות המצטברת שלו ל- root bridge.
כיצד ניתן לקבוע את עלות הפורט?
ניתן לקבוע את עלות הפורט בעזרת הטבלה הבאה:

| #### קצב נתונים | #### עלות |
| --- | --- |
| 4 Mbps | 250 |
| 10 Mbps | 100 |
| 16 Mbps | 62 |
| 100 Mbps | 19 |
| 1 Gbps | 4 |
| 2 Gbps | 3 |
| 10 Gbps | 2 |

ישנם שלושה מצבים בהם ניתן להגדיר ממשק: blocked, root port, ו- designated.

כל ממשק שמכוון ל- root bridge מוגדר כ- root port, אם לשני המסלולים ל- root bridge יש אותה עלות מצטברת ואין מתגים בדרך, הפורט עם port id הקטן ביותר מוגדר כ- root bridge.
כאשר יש מתג בדרך, המסלול שבו למתג יש את ה- bridge id הקטן ביותר מוגדר כ- root port.

מזהה פורט מורכב מ-עדיפות הפורט (128 ברירת מחדל לכל הפורטים) וממספר הפורט.

לדוגמה: 128.1

128 לעדיפות ברירת מחדל

1 מספר הפורט.

לדוגמה:

ניתן לראות שה- root bridge נבחר להיות המתג עם כתובת ה-MAC הקטנה ביותר, וגם ניתן לראות שכל המתגים בעלי עדיפות ברירת המחדל שהיא 32768.
כמו כן, ה- root port-ים נבחרו על פי עלות מצטברת שהיא 19 בכל צד.

- בחירת הממשקים שישמשו כ- designated:

  - כל ממשק שנמצא בצד השני של root port או blocked מוגדר כממשק designated.

  - כל הממשקים על ה- root bridge הם ממשקי designated.

  - כל הממשקים שמחוברים למכשירי קצה (מחשב לדוגמה) מוגדרים כממשקי designated.

- בחירת הפורטים החסומים (blocked) לוגית:
פורט blocked נבחר לפי עלות נמוכה ל root bridge, ואז port id הקטן ביותר ולבסוף bridge id.

### למשל בפרויקט

ניתן לראות שיש פורטים חסומים ופורטים פתוחים.

# STP load balancing

STP Load Balancing היא טכניקת ניהול רשת המסייעת לאזן את העומס בין מתגים שונים ובכך משפרת את ביצועי הרשת ומפחיתה את הסיכון להקריסות.

באמצעות פרוטוקול STP ניתן למנוע לולאות ברשת אך גם לאפשר מספר נתיבים פעילים בו זמנית דבר שמגביר את הזמינות והאמינות של הרשת.

השימוש ב- STP Load Balancing כולל הגדרת מתגים, התאמת פרמטרים כמו מהירות הקווים ועדיפויות המתגים, וכן ניטור מתמיד כדי לוודא שהעומס מחולק באופן אופטימלי.

טכניקה זו חיונית במיוחד ברשתות גדולות או מורכבות, שבהן דרישות הביצועים והזמינות הן גבוהות, ומסייעת להבטיח שהנתונים יועברו בצורה מהירה ויעילה, גם במקרה של תקלות בקווים מסוימים.

בפרויקט למשל יצרתי את החלוקה הבאה:

וזאת על ידי שימוש בפקודות הבאות:

### צד שמאל

### צד ימין

ניתן לראות שנוצר מצב בו ל VLANS יש Priority גבוה יותר במתג הראשון מאשר במתג השני כך שנוצרת חלוקה שווה של VLANS לכל מתג.

# Portfast + BPDU guard

כיום מחשבים מהירים מאוד ולכן יתכן שהמחשב יעלה בפחות מ- 50 שניות והמשתמש ינסה להתחבר כאשר הרשת עוד לא זמינה.

Port‬שמוגדר כ ,PortFast -‬עובר מיד ממצב של  blocking‬למצב של .forwarding‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

נשתמש בהגדרה זו רק ל Ports -‬שמחוברים אליהם מחשבים:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

BPDU Guard הוא מנגנון הגנה ברשתות תקשורת, שנועד להגן על פורטים מסוימים במתגים, לדוגמא פורטים שעליהם מוגדר portfast.

המנגנון מפסיק את הפורטים במקרה שבו מתקבל BPDU בפורטים שלא אמורים לקבל כאלה.

נגדיר BPDU Guard על כל ממשק שמופעל עליו portfast:

# Etherchannel

EtherChannel היא טכנולוגיה ברשתות מחשבים שמאפשרת חיבור מספר קישורים פיזיים בין שני מתגים (switches) או בין מתג למחשב כך שהם פועלים כערוץ לוגי אחד.

המטרה היא להגדיל את רוחב הפס (bandwidth) ולספק חיבור טוב יותר על ידי ריבוי נתיבים.

### יתרונות של EtherChannel:

- רוחב פס מוגבר:
חיבור מספר קישורים פיזיים מאפשר להעביר יותר נתונים בו זמנית.

- מהימנות:
אם אחד הקישורים פגום, התעבורה יכולה להמשיך לעבור על שאר הקישורים.

- פשטות בניהול:
EtherChannel מציג את כל הקישורים כקישור אחד, מה שמקל על ניהול הרשת.

ישנם שני סוגים של EtherChannel:

Static EtherChannel: קביעת החיבורים ידנית על ידי המנהל.

Dynamic EtherChannel: משתמש בפרוטוקולים כמו PAgP (Port Aggregation Protocol) או LACP (Link Aggregation Control Protocol) כדי להקים את החיבורים באופן אוטומטי.

EtherChannel משמש בעיקר בסביבות עם דרישות גבוהות לרוחב פס, כמו מרכזי נתונים או רשתות ארגוניות.

# הגדרת Etherchannel:

על מנתן להגדיר Etherchannel עלינו ראשית לבצע לפחות שני חיבורים בין שני מתגים שונים, לדוגמא:

צרו ממשק EtherChannel ובמידה ונדרש הוסיפו את הגדרות ה Trunk:

לאחר בחרו את סוג ה Etherchannel שאותו אתם רוצים לבצע, במקרה שלנו נשתמש ב Dynamic מסוג PAgP שכן זהו פרוטוקול של Cisco והגדירו אותו על טווח הפורטים:

אנחנו יכולים לוודא את החיבור על ידי שימוש בפקודה show etherchannel summary:

# HSRP פרוטוקול

HSRP, או בשמו המלא Hot Standby Router Protocol, זה פרוטוקול שנועד לספק גיבוי לרשתות IP, והכל כדי שה- gateway שלנו לא ייפול אם משהו משתבש.

# שלבי הגדרה:

- הגדרת IP צף ממשק בנתב ראשון עם priority גבוה:

standby 1 ip 172.18.83.254
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt

- הגדרת IP צף ממשק בנתב שני:

standby 1 ip 172.18.83.254
 standby 1 priority 100
 standby 1 preempt

זהו, HSRP אמור לעבוד כמו שצריך והנתב הראשון הוא זה שיהיה Active והשני יהיה .Standby

# הגדרה בפרויקט

### נתב ראשון (Active):

ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config)#interface GigabitEthernet9/0.20 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 ip 172.18.163.254 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 priority 110 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 preempt ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.30 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 ip 172.18.165.254 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 priority 110 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 preempt ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.40 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 ip 172.18.167.254 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 priority 110 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 preempt ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.110 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 ip 172.18.161.254 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 priority 110 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 preempt

### נתב שני (:(Standby

ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config)#interface GigabitEthernet9/0.20 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 ip 172.18.163.254 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 priority 100 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 preempt ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.30 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 ip 172.18.165.254 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 priority 100 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 preempt ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.40 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 ip 172.18.167.254 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 priority 100 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 preempt ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.110 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 ip 172.18.161.254 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 priority 100 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 preempt

# בדיקה ש- HSRP עובד

כמו שניתן לראות בחלקות טקסט בעמוד הקודם, הסאב-ממשקים בנתב הראשון קיבלו Priority גבוה יותר לכן הנתב הראשון צריך להיות ה- Active ובכדי לבדוק האם HSTP  עובד כמו שרצוי ראשית בוא נצפה במצב ה-Standby  בשני הנתבים על ידי שימוש בפקודת:

show standby

### נתב ראשון                                 נתב שני

| ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1#show standby GigabitEthernet9/0.20 - Group 1 State is Active 5 state changes, last state change 00:14:07 Virtual IP address is 172.18.163.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 0.569 secs Preemption enabled Active router is local Standby router is 172.18.163.251, priority 100 (expires in 6 sec) Priority 110 (configured 110) Group name is hsrp-Gig-1 (default) GigabitEthernet9/0.30 - Group 1 State is Active 4 state changes, last state change 00:13:57 Virtual IP address is 172.18.165.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 0.394 secs Preemption enabled Active router is local Standby router is 172.18.165.251 Priority 110 (configured 110) Group name is hsrp-Gig-1 (default) GigabitEthernet9/0.40 - Group 1 State is Active 4 state changes, last state change 00:13:57 Virtual IP address is 172.18.167.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 1.993 secs Preemption enabled Active router is local Standby router is 172.18.167.251 Priority 110 (configured 110) Group name is hsrp-Gig-1 (default) GigabitEthernet9/0.110 - Group 1 State is Active 5 state changes, last state change 00:14:06 Virtual IP address is 172.18.161.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 2.629 secs Preemption enabled Active router is local Standby router is 172.18.161.251 Priority 110 (configured 110) Group name is hsrp-Gig-1 (default) | ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2#show standby GigabitEthernet9/0.20 - Group 1 State is Standby 7 state changes, last state change 00:25:30 Virtual IP address is 172.18.163.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 0.638 secs Preemption enabled Active router is 172.18.163.251, priority 110 (expires in 6 sec) MAC address is 0000.0C07.AC01 Standby router is local Priority 100 (default 100) Group name is hsrp-Gig-1 (default) GigabitEthernet9/0.30 - Group 1 State is Standby 7 state changes, last state change 00:03:45 Virtual IP address is 172.18.165.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 2.887 secs Preemption enabled Active router is 172.18.165.251 Standby router is local Priority 100 (default 100) Group name is hsrp-Gig-1 (default) GigabitEthernet9/0.40 - Group 1 State is Standby 6 state changes, last state change 00:25:30 Virtual IP address is 172.18.167.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 1.039 secs Preemption enabled Active router is 172.18.167.251 Standby router is local Priority 100 (default 100) Group name is hsrp-Gig-1 (default) GigabitEthernet9/0.110 - Group 1 State is Standby 6 state changes, last state change 00:25:31 Virtual IP address is 172.18.161.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 2.292 secs Preemption enabled Active router is 172.18.161.251 Standby router is local Priority 100 (default 100) Group name is hsrp-Gig-1 (default) |
| --- | --- |

ניתן לראות שהצלחנו ליצר את המצב הרצוי בו הנתב הראשון הוא Active והשני הוא Standby.

# DTP Attack

פרוטוקול DTP הוא פרוטוקול שפותח ע"י סיסקו ורכיבי סיסקו משתמשים בו כברירת מחדל.
ראשי התיבות הן: Dynamic Trunking Protocol, הפרוטוקול נועד כדי לנהל משא ומתן לגבי האם פורט מסויים יהיה במצב Trunk או לא.
אם נניח יש לנו שני נתבים, נתב A ו- נתב B, ושניהם מחוברים בכבל מוצלב בינהם (באותו הממשק) אז אם הממשק של נתב A מוגדר על מצב Dynamic Auto, ואילו הפורט בנתב B הנמצא בצד השני של הכבל מוגדר על מצב Trunk, יהיה ביניהם יחסים של Trunk. (זאת מכיון שנתב B המוגדר כ- Trunk שולח הודעת עדכון - DTP לנתב A, והרי נתב A הוא במצב של Dynamic Auto וזה אומר שהוא מוכן להיות Trunk כל עוד הצד השני Trunk.

## ישנם 4 מצבים לממשק:

- מצב Access - מצב שבו אנו כופים על הממשק שלנו להיות במצב Access (כלומר מצב המקבל רק Vlan אחד בלבד).

- מצב Trunk - מצב שבו אנו כופים על הפורט שלנו להיות במצב Trunk.

- מצב Dynamic Desirable - מצב שבו אנו מכניסים את הפורט שלנו למצב Trunk וגם גורמים לו להיות פעיל בלהפוך את הצד השני ל- Trunk - הוא יוזם את יצירת קשר ה- Trunk ושולח הודעות DTP כדי ליזום זאת.

- מצב Dynamic Auto - מצב שבו אנו מכניסים את הפורט שלנו למצב שבו הוא מקשיב לצד השני, אם הצד השני יהיה Trunk אז גם הוא יהפוך ל- Trunk.

- מצב ללא משא ומתן - מצב שבו פרוטוקול DTP מבוטל, והכל הולך לפי הגדרות ידניות שלנו אם מכניסים את הפורט ל- Access או ל- Trunk.

לפי מצבים אלו אנו יכולים לקבוע האם יהיה יחסי Trunk בין שני נתבים או לא.

## מתי יהיו יחסי Trunk ומתי לא?

- אם צד אחד Trunk, אז אם הצד השני הוא: Trunk, Dynamic Desirable או Dynamic Auto יש יחסי Trunk.

- אם צד אחד Dynamic Desirable, זה מתנהג כמו Trunk.

- אם צד אחד Dynamic Auto, אז אם הצד השני הוא: Trunk או Dynamic Desirable יש יחסי Trunk.

- אם צד אחד Access, אין יחסי Trunk בכל מקרה.

## איך ניתן לנצל את זה?

- DTP Spoofing Attack:
תוקף יכול לזייף הודעות DTP כדי לאלץ ממשק במתג להפוך לTrunk ולאפשר לתוקף לקבל גישה לרשתות VLAN אחרות ברשת.

- VLAN Hopping Attack:
תוקף יכול להשתמש במתג שמוגדר כשרת DTP כדי ליצור יחסי Trunk ולאחר מכן לדלג בין רשתות VLAN כדי לקבל גישה למידע רגיש.

- DTP Flooding Attack:
תוקף יכול להציף מתג במנות DTP, לגרום למתג לצרוך משאבים רבים ועלול לגרום להתקפת מניעת שירות.

# Telnet

TELNET הוא פרוטוקול תקשורת המאפשר להתחבר למחשב מרוחק דרך רשת, בדרך כלל באינטרנט או ברשת מקומית.

הוא מאפשר למשתמשים לשלוח פקודות ולהפעיל תוכנות על המחשב המרוחק כאילו הם יושבים מולו.

הפרוטוקול עובד על בסיס טקסט, כלומר כל התקשורת מתבצעת ב- plane text, למרות שזה היה מאוד פופולרי בשנים קודמות כיום ישנם פרוטוקולים מתקדמים ובטוחים יותר, כמו SSH (Secure Shell), שמספקים הצפנה ואבטחה משופרת.

### שלבי הגדרה של Telnet:

ניסיון התחברות:

# SSH

SSH, או Secure Shell, הוא פרוטוקול תקשורת המאפשר גישה מאובטחת למחשב מרוחק.

הוא משמש בעיקר לניהול מערכות ושירותים על ידי מתן אפשרות למשתמשים להתחבר למכונות אחרות ברשת בצורה מאובטחת.

SSH מציע הצפנה של הנתונים המועברים, מה שמגן על המידע מפני האזנה ומאפשר תקשורת בטוחה יותר לעומת פרוטוקולים ישנים יותר כמו TELNET. בעזרת SSH אפשר גם להעביר קבצים, להריץ פקודות מרוחקות, ולבצע פעולות ניהול שונות בצורה מאובטחת.

### שלבי הגדרה של SSH:

ניסיון כניסה:

# שרת DNS

באוסטרליה ובהודו בחרתי להציב שרת DNS שינהל את הרשומות של ה zone של הדומיין oracle.com.

ה- zone עצמו נראה כך:

והוא כולל תרגום של הדומיין הראשי (Apex domain) אל כתובת IP על ידי שימוש ברשומת A, וכן שימוש בשם חלופי ל www בעזרת רשומת CNAME.

# הגדרת שרת DNS

שרת DNS (Domain Name System) הוא שרת המריץ מערכת שנועדה להמיר דומיינים (כמו example.com) לכתובות IP (כמו 192.0.2.1) שהמחשבים משתמשים בהם כדי לתקשר זה עם זה ברשת.

המערכת הזו מאפשרת למשתמשים לגשת לאתרים על ידי שימוש בשמות קלים לזכור במקום בכתובות מספריות (IP).

לדוגמא, כאשר אתה מקליד כתובת דומיין בדפדפן השרת DNS מתבקש להמיר את השם לכתובת ה-IP המתאימה, כך שהדפדפן יכול להתחבר לאתר המבוקש.

## שלבי הגדרה:

- נוסיף שרת כללי:

- נלך אל עמודת Services ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- DNS:

- את התהליך של DNS נדליק:

- כרגע יש לנו שרת DNS עובד, ניתן להוסיף רשומות כמו A או CNAME:

ניתן לבחור איזה רשומה אתם רוצים, למלא את הפרטים הנדרשים, וללחוץ על Add.

# שרת HTTP

בבניין באוסטרליה ובהודו יש שימוש נרחב באתר, שכן הם אחראים על המוצרים, הפרויקטים, בדיקות, מצבי Production ועוד לכן קיים שרת HTTP בכל בניין אחד לפיתח של האתר באוסטרליה ואחד לבדיקות מקומיות בהודו (QA).

השרת HTTP נראה כך:

ניתן לראות שיש שימוש גם ב HTTPS כדי לשמור על חיבורים מאובטחים עם האתר.

אם ניגש אל האתר מאחד המחשבים בבניין (תחת הדומיין oracle.com), נראה את האתר הבא:

ניתן לגשת לאתר גם דרך הקישור הבא:

project.alum.sh

# הגדרת שרת HTTP

שרת HTTP (Hypertext Transfer Protocol) הוא שרת המממש את פרוטוקול HTTP שהוא פרוטוקול תקשורת שנועד להעביר מידע ברשת האינטרנט, והוא מהווה את הבסיס לתקשורת בין דפדפנים לאתרים, ומאפשר העברת דפי אינטרנט, תמונות, וידאו ומידע אחר.

העיקרון הבסיסי של HTTP הוא בקשות ותגובות, כאשר אתה מבקר באתר הדפדפן שלך שולח בקשה לשרת באמצעות HTTP, והשרת משיב עם התוכן המבוקש.

בנוסף, קיימת גרסה מאובטחת של הפרוטוקול בשם HTTPS (HTTP Secure), שמשתמשת בשכבת אבטחה (SSL/TLS) כדי להגן על המידע המועבר בין השרת לדפדפן.

## שלבי הגדרה:

- נוסיף שרת כללי:

- נלך אל עמודת Services ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- HTTP:

- את התהליך של HTTP נדליק:

# שרת DHCP

כחלק ממבנה הבניין הוחלט להשתמש בשרת DHCP ייעודי לחלוקת כתובות ה- IP באוסטרליה והודו להבדיל מהבניינים האירופה אשר משתמשים בנתב כשרת הDHCP שלהם.

## DHCP באוסטרליה

הגדרת ה POOLs נראית כך:

ניתן לראות כי אין POOL לקומה 0 (של השרתים) וזאת מכיוון שמאחר והשימוש בשרתים מצריך בדרך כלל כתובת IP קבוע בחרתי לתת להם כתובת סטטית.

כלומר השרת DHCP מחלק כתובות לכל המחשבים הללו:

## DHCP בהודו

הגדרת ה POOLs נראית כך:

ניתן לראות כי אין POOL לקומה 0 (של השרתים) וזאת מכיוון שמאחר והשימוש בשרתים מצריך בדרך כלל כתובת IP קבוע בחרתי לתת להם כתובת סטטית.

כלומר השרת DHCP מחלק כתובות לכל המחשבים הללו:

## שלבי הגדרה:

- נוסיף שרת כללי:

- נלך אל עמודת Services ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- DHCP:

- את התהליך של DHCP נדליק:

- בכדי להוסיף POOLs מלאו את הטופס לפי הפרטים הנדרשים ולחצו Add:

- בפורטים הרלוונטיים בנתב הגדירו ip helper עם ה- IP של השרת DHCP:

IP Helper הוא שירות ברשתות מחשבים שמסייע בהעברת חבילות מידע בין רשתות שונות, בעיקר בין רשתות עם פרוטוקולי DHCP.

כאשר יש מכשירים ברשת שאין להם גישה ישירה לשרת ה- DHCP, ה- IP Helper יכול להפנות את הבקשות לשרת DHCP שנמצא ברשת אחרת.

הוא עושה זאת על ידי שינוי כתובת ה- IP של הבקשות והכוונתן לשרת הנכון.

באופן כללי, IP Helper הוא כלי שימושי במיוחד בסביבות רשת גדולות, שבהן יש צורך לנהל ולהפיץ כתובות IP בצורה יעילה.

# שרת AAA

- Authentication:
כאשר אנו מנסים להתחבר לשירות מרוחק (ssh, telnet וכו'), בדרך כלל עלינו לספק שם משתמש וסיסמה.

- Authorization:
מה הלקוח יכול לבצע. (הרשאות).

- Accounting:
מעקב אחרי מה שהלקוח עשה. (logging).

### אימות AAA מבוסס שרת:

ישנם שני סוגי פרוטוקולים הנתמכים בסביבת סיסקו:

- TACACS - סיסקו

  - תומך במגוון פרוטוקולים

  - פורט 49/TCP

  - מצפין כל מנות מידע

  - מפריד בין כל חלקי AAA, מאפשר שימוש בכל חלק בנפרד.

- RADIUS - IEEE

  - פורטי UDP 1813, 1812 או 1646, 1645

  - מצפין רק את הסיסמה, לא את כל הפקטה.

  - משלב אימות עם הרשאה.

# שרת FTP

שרת FTP (File Transfer Protocol) הוא תוכנה או מכשיר המאפשרים העברה של קבצים בין מחשבים ברשת.

באמצעות פרוטוקול FTP, משתמשים יכולים להעלות קבצים לשרת או להוריד קבצים ממנו.

השרת מנהל את הבקשות הללו ומספק גישה לקבצים, בדרך כלל דרך ממשק משתמש גרפי או דרך שורת פקודה.

## יתרונות של שימוש בשרת FTP כוללים:

- העברת קבצים בקלות:
מאפשר העברת קבצים גדולים במהירות יחסית.

- גישה מרחוק:
ניתן לגשת לקבצים מכל מחשב שמחובר לאינטרנט.

- ניהול משתמשים:
ניתן להגדיר הרשאות גישה שונות למשתמשים שונים.

השרת יכול להיות ציבורי (נגיש לכולם) או פרטי (דרושה הרשאה מיוחדת לגישה).

## שלבי הגדרה:

- נוסיף שרת כללי:

- נלך אל עמודת Services ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- FTP:

- את התהליך של FTP נדליק:

- ונוסיף משתמש - במקרה הזה admin עם הסיסמא 1234:

## הוכחה שהשרת FTP עובד:

בתמונה למעלה ניתן לראות שהשרת (172.18.160.1) זמין לחיבור FTP ונותן לי PROMT למלא שם משתמש, מילאתי את המשתמש שיצרנו אמש (admin) וישר לאחר מכן נדרשה סיסמא אותה סיפקתי גם (1234), וניתן לראות שנוצר חיבור לשרת FTP ואף ניתן לצפות בתיקיות (אחת מההרשאות שניתנה למשתמש admin).

# שרת Mail

שרת MAIL הוא תוכנה או מערכת המיועדת לשליחת, קבלת וניהול דוא"ל (Email) ברשת.

ישנם סוגים שונים של שרתי דואר, כאשר הנפוצים ביותר הם:

- שרת SMTP: 
משמש לשליחת דואר אלקטרוני, הוא אחראי על העברת ההודעות מלקוח הדואר לשרתים אחרים או לשרת הדואר של הנמען.

- שרת POP3:
משמש לקבלת דואר. לקוחות דואר יכולים להשתמש בו כדי להוריד הודעות מהשרת למחשב המקומי. כאשר ההודעות מורדות, הן בדרך כלל נמחקות מהשרת.

שרת IMAP:
גם הוא משמש לקבלת דואר, אך בניגוד ל-POP3, הוא מאפשר למשתמש לגשת להודעות היישר מהשרת. כך ניתן לנהל את הדואר ממספר מכשירים מבלי לאבד גישה להודעות.

שרת MAIL יכול להיות חלק משירות דואר מקוון או מערכת ניהול דואר עצמאית, וכולל בדרך כלל יכולות נוספות כמו סינון דואר זבל (spam), ניהול תיקים וסטטיסטיקות על שימוש.

## שלבי הגדרה:

- נוסיף שרת כללי:

- נלך אל עמודת Services ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- EMAIL:

- את התהליך של EMAIL נדליק:

- נוסיף את המשתמש הראשון שלנו תחת הדומיין oracle.com:

- ואת המשתמש השני (noam):

## הוכחה שהשרת Mail עובד

נתחבר לשרת Mail מאחד המחשבים אל המשתמש noam:

ונשלח מייל אל המשתמש admin:

ניתן לראות שהמייל נשלח, וההודעה התקבלה:

# שרת Syslog

שרת Syslog היא מערכת לניהול logs במערכות מחשב ורשתות, היא מאפשרת לאסוף, לנתח ולאחסן מידע על פעולות ותהליכים שמתרחשים במערכות שונות, כמו שרתים, נתבים, חומות אש ומכשירים אחרים.

### המאפיינים העיקריים של שרת Syslog כוללים:

- איסוף נתונים:
השרת מקבל הודעות יומן ממקורות שונים ברשת, בדרך כלל באמצעות פרוטוקול Syslog.
כל הודעה כוללת מידע כמו תאריך, שעה, סוג האירוע ומידע נוסף על הפעולה שבוצעה.

- אחסון וארגון:
ההודעות נשמרות בקבצים או במסדי נתונים, מה שמקל על חיפוש וניתוח של נתונים לאורך זמן.

- אנליזת נתונים:
ניתן להשתמש בנתוני היומנים כדי לזהות בעיות, לעקוב אחר ביצועים, לאתר איומים אבטחתיים או לבצע ניתוחים אחרים.

- מנגנוני התראה:
שרתים רבים מציעים אפשרויות להתריע על אירועים מסוימים או על בעיות המתרחשות במערכת.

- שיתוף פעולה בין מערכות:
Syslog מאפשר לתאם ולרכז את היומנים ממגוון מכשירים ומערכות, דבר המייעל את הניהול והבקרה.

בדרך כלל, מערכות ניהול יומנים מציעות ממשקי משתמש גרפיים או כלים נוספים לניתוח ויזואלי של הנתונים.

## שלבי הגדרה:

- נוסיף שרת כללי:

- נלך אל עמודת Services ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- Syslog:

- את התהליך של Syslog נדליק:

- נגדיר את המכשירים שאמורים לשלוח LOGS לשרת (ודאו ש Logging מופעל):

מבדיקה זריזה בשרת Syslog נראה שהכל עובד: